附件：

江苏省公路工程高模量沥青混合料HMM-13

预算补充定额

- 本预算补充定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的工程预算定额。编制预算时，其人工费、材料费、机械使用费按照现行交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》的规定计算。

- 高模量沥青混合料HMM-13拌和预算补充定额油石比按照5.2%（含1%高模量剂）考虑，容重为2.461t/m3。如设计采用的油石比与预算补充定额不同时，可按照部颁《公路工程预算定额》进行换算。

- 补充材料高模量剂定额代号为5004001。补充机械高模量剂投料机代号为8004001。

2-2-23高模量沥青混合料HMM-13拌和

工程内容：1）沥青加热、保温、输送；2）装载机铲运料、上料，配运料；3）添加高模量剂；4）矿料加热烘干；5）拌和，出料。

单位：1000m3路面实体

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混合料拌合设备生产能力（t/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 320以内 | 380以内 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 22.3 | 19.1 |
| 2 | 沥青混凝土混合料 | m3 | 1506001 | （1020.00） | （1020.00） |
| 3 | 改性沥青 | t | 3001002 | 103.224 | 103.224 |
| 4 | 高模量剂 | t | 5004001 | 24.577 | 24.577 |
| 5 | 矿粉 | t | 5503013 | 73.732 | 73.732 |
| 6 | 路面用石屑 | m3 | 5503015 | 477.23 | 477.23 |
| 7 | 路面用碎石（1.5cm） | m3 | 5505017 | 1072.12 | 1072.12 |
| 8 | 其它材料费 | 元 | 7801001 | 279.10 | 279.10 |
| 9 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 2472.70 | 2472.70 |
| 10 | 3.0m3轮胎式装载机 | 台班 | 8001049 | 2.80 | 2.14 |
| 11 | 320t/h以内沥青混合料拌和设备 | 台班 | 8003053 | 1.46 | - |
| 12 | 380t/h以内沥青混合料拌和设备 | 台班 | 8003054 | - | 1.17 |
| 13 | 高模量剂投料机 | 台班 | 8004001 | 1.46 | 1.17 |
| 14 | 5t以内自卸汽车 | 台班 | 8007012 | 1.46 | 1.28 |
| 15 | 基价 | 元 | 9999001 | 1024555 | 1019134 |

注：新增加高模量剂定额材料单价为7964.60元/t。

2-2-24 高模量沥青混合料HMM-13路面铺筑

工程内容：1）清扫整理下承层；2）人工或机械摊铺沥青混合料；3）找平，碾压；4）初期养护。

单位：1000m3路面实体

| 顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 沥青混合料拌合设备生产能力（t/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 320以内 | 380以内 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 16.6 | 16.5 |
| 2 | 12.5m 以内沥青混合料摊铺机 | 台班 | 8006060 | 1.83 | 1.69 |
| 3 | 15t 以内振动压路机（双钢轮） | 台班 | 8003065 | 6.60 | 5.32 |
| 4 | 20~25t 轮胎式压路机 | 台班 | 8003068 | 4.62 | 3.73 |
| 5 | 10000L 以内洒水汽车 | 台班 | 8007043 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 基价 | 元 | 9999001 | 24501 | 21011 |

补充机械台班费用定额

单位：台班

| 代号 |  |  | 8004001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 |  | 单位 | 高模量剂投料机 |
| 不变费用 | 折旧费 | 元 | 205.71 |
|  | 检修费 | 元 | 22.24 |
|  | 维护费 | 元 | 58.77 |
|  | 安拆辅助费 | 元 | 20.54 |
|  | 小 计 | 元 | 307.26 |
| 可变费用 | 人 工 | 工日 | 1 |
|  | 电 | KW·h | 360 |
|  | 小 计 | 元 | 412.28 |
| 定额基价 |  | 元 | 719.54 |